附件1

国家（四川）中医紧急医学救援队拟采购物资表（帐篷、箱组）报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格说明 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房帐篷 | 充气式 30 M2 | 顶 |  |
| 2 | 车连接手术方舱帐篷 | 充气式 主体30 M2 | 顶 |  |
| 3 | 航空运输箱 | 1200*800*600mm 制式铝镁合金箱（含二维码、仓储管理软件系统） | 个 |  |
| 4 | 航空箱脚轮 | 万向脚轮 | 个 |  |
| 5 | 托盘和紧固装置 | 1200*800*150mm 紧固装置5m | 套 |  |
| 6 | 指挥桌集成箱体 | 可拆卸为1桌2椅 | 套 |  |

技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病房帐篷 | - 规格尺寸： 采用 30 ㎡充气帐篷，投影尺寸为 6.0×5.0×3.2m/肩高2.35m/投影面积30 ㎡，配置前后 2 门，两侧各开 3 个窗户。 2、材质要求： 外披篷布采用白色 PVC,厚度≥0.5mm,气柱采用高强度 PVC 夹网涂层布，厚度 0.7mm；内衬采用白色舒美绸；地布采用灰色 PVC，厚度≥0.5mm；主体结构使用高频热合热封工艺制作。 3、结构要求： 充气帐篷为拱形充气框架结构，下面两根纵向气囊分别连接若干立柱及横向气囊组成充气框架,气囊直径 ≥200mm，充气压力为 18-22kpa；配套有拉绳、地钉和简易修补工具，包装为 PVC 布软包，外置大拉手，方便搬运。 4、性能要求： （1）工作环境适应温度：满足-30℃至+70℃； （2）充气时间：5-8min，充气后气柱正常工作时间可＞7 天； （3）抗风等级：6级-8级；风载水平不低于 20.7m/s；抗雪能力：≥10cm； （4）场地适应性：适用于水泥地、沙土地、混凝土地、无坚硬杂草的草地。 5、标识要求： 帐篷整体颜色为白色，标识须符合国家卫生应急移动处置中心标识要求。 （1）外篷两侧印有标识，在顶篷上“中国卫生（文字+标志） 国家中医药管理局（标志）”，窗户下“中国卫生（文字+标志）国家中医药管理局（标志）国家（四川）中医紧急医学救援队（文字）” （2）帐篷门上方预留大小为 500×250mm 的魔术贴，印“病房帐篷”文字。 （3）门左侧预留大小为 340×250mm 的透明袋，袋子可插入 A4 纸大小的纸。 6、其他要求： 充气帐篷生产企业出具的制造商授权书原件；第三方检测机构出具的充气帐篷检测报告复印件（加盖帐篷生产企业公章），检测项目须包括高温试验.低温试验、抗风试验、雪载试验。 |
| 2 | 车连接手术方舱帐篷 | 1、主体采用 30 ㎡充气帐篷，投影尺寸为 6.0×5.0×3.2m，门垛为1.0m*2.17m*2.53m，整体投影面积≥32.17㎡，配置前后 2 门，两侧各开 3 个窗户，无门垛一侧配U型雨搭连接片1片，门垛对外一侧制作连接片，连接片制作气眼，可穿绳子与车连接。 2、其他参数要求同病房帐篷。 |
| 3 | 航空运输箱 | 1、规格尺寸：1200×800×600mm 2、材质要求： 箱体采用轻量化铝镁合金材质，通过 ISTA国际安全运输认证、符合 ATA300 航空运输标准，具有超轻的特点。 3、性能要求： 采用一体化设计，具备较强抗冲压能力，在吸收冲压力方面极具优势。铝镁合金的高柔韧度，具备很强的密封效果，且不会生锈，抗附着物和异味，易于清洁。铝镁合金箱还具有耐候性强、抗腐蚀、抗静电、抗磁化的特点适宜运输存放电子设备、精密仪器和其他设备物资。 - 标识要求： 标识须符合国家中医紧急医学救援队标识要求。 5、其他要求：箱组表面印刷有二维码，配置仓储管理软件系统，扫描二维码可读取箱组配置信息。 |
| 4 | 航空箱轮子 | 6寸快速装卸万向脚轮，脚轮承重≥150kg |
| 5 | 托盘 和紧固装置 | 1、功能：用于装备箱组分类码垛固定，方便装卸、运输和分类存放。 2、配置：标准托盘 1 个，配套手动紧固装置 2 套（5 米）。 3、性能： （1）托盘为 1200*800 标准尺寸，静载4t，动载 1t； （2）托盘材质轻便结实，标准尺寸与箱组完美适应； （3）定制紧固装置，单条可承受 500kg 拉力，无需工具，手动将箱组拉紧固定在托盘上，方便箱组运输。 |
| 6 | 指挥桌 集成箱体 | 1、功能要求： 采用防水、抗压、抗摔的滚塑材质箱体集成设计，可以满足用户特殊使用环境展开工作的需求。 2、配置要求： 一套平台包含4个集成箱体，展开可组成5×2m的会议桌，集成箱体包括箱体、箱盖、抽屉、折叠椅和附件等构成，支腿同折叠椅一同固定在箱盖内部，箱体展开后可作为作业桌使用，撤收后即为包装箱。 3、颜色要求：白色 4、标识要求：按要求定制标识 |

注：上述技术参数要求不允许有负偏离，若有，作无效投标处理。