- 附件（2）：四川省骨科医院会议室设备采购

- 报价清单

| 序号 | 采购内容 | 参考型号 | 单位、数量 | 限价（万元） | 供应商报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件MCU（含直播平台，单次不超过2000人收看、软终端100套） | UCM1000-L | 台、1 | 23.1 |  |
| 2 | 高清会议终端 | 分体式视频会议终端-M16 | 套、3 | 2.8万元/套 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

- 二、设备要求

- （一）硬件MCU

1★采用嵌入式操作系统、硬件机架式设计，支持7x24小时无故障连续运行。须包含多方会议、终端注册、防火墙穿越、软件及移动接入、会议录制点播等服务功能，具备专业会议管理平台。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章） 2系统支持采用Docker容器技术部署。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告） 3支持替换产品Logo。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告） 4★支持全编全解能力，支持所有会场均能观看独立不同的多分屏画面，多分屏画面内的分屏数量可独立设置。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告） 5★在全编全解模式下，单机支持5路1080P\10路720P高清终端接入。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告） 6★在不占用MCU视频资源点的情况下，支持最大40路音频接入。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告） 7支持ITU H.323、IETF SIP协议，会议速率在64Kbps-6Mbps之间动态可调。 8支持配置sip trunk，实现电话语音接入。 9支持建立MCU资源池，召开多方视频会议，会议自动级联，可实现二级或以上MCU级联，级联后可以通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频监看。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告） 10支持20KHZ高清宽带音频。 11支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1 C音频编码协议。 12★支持H.263、H.264、H.264high profile视频编解码协议，支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧，并向下兼容4CIF、CIF图像格式。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章） 13★支持H.264 High Profile，在512kbps带宽实现720P30帧，1Mbps带宽实现1080P30帧，2Mbps带宽实现1080P60帧。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章） 14★支持终端发送和接收1080P30帧双流，双流协议为H.264 High Profile。支持H.239和BFCP双流协议。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章） 15★具备SIP server功能，支持设备的注册鉴权、注册服务、设备管理。支持防火墙穿越技术，支持通过公网和内网进行注册。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章） 16支持标准的 H.235 加密协议，支持 AES 数据加密。支持 TLS/SRTP 加密。支持 SIP 终端召开会议时支持信令和媒体加密，提升会议信息安全，加密采用 TLS 和 SRTP标准协议实现。 17★支持平台整体录入终端序列号后，自动由平台推送预配置到终端。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告） 18★支持在施加30%的网络丢包时，视频图像清晰，施加50%网络丢包时，音频基本清晰。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告） 19★支持高清录制，录制文件格式为MP4，支持开启录制，暂停录制，停止录制。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告） 20★支持会议结束五秒内，直接生成MP4视频文件。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告） 21★支持80组720P会议同时录制。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章） 22★支持录制时可以随时调整视频和双流的画面布局，至少包括两分屏，纯显示辅流，双流为主等模式。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章） 23支持录制文件的点播回放，通过浏览器即可观看录制完成的媒体文件，媒体文件包含音频，视频及双流内容。 24★支持与第三方直播平台集成，将会议视频推送至第三方直播平台。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章） 25★支持非系统内用户直接以会议号@IP地址形式加入会议。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章） 26★支持掉点重呼功能，在无人工干预的情况下，对于因网络原因掉线的终端应不停呼叫，直至呼叫成功。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章） 27★支持不少于26种分屏方式，单画面支持不少于36分屏。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告） 28支持多分屏轮询，每个分屏画面都可以指定轮询列表。 29★支持自定义点名功能。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章） 30★支持同一界面远程预览终端本地和远端画面，远程控制终端摄像头云台，远程查看终端网络状态（发送、接收速率及丢包率）、远程查看终端视频编码协议及分辨率。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告） 31支持图形化查看终端的音量显示，可查看具体音量值。 32支持以条幅方式显示语音发言者名称。 33★手机端APP支持会议预约及会议列表。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章） 34支持微信分享，并且点击链接自动加入会议。 35支持初始化管理员账号，密码。 36支持终端管理，包含终端账号创建与修改，终端以及用户状态检测。 37支持用户管理，用户帐号的创建与修改。 38支持分组管理，可对终端或者用户进行分组管理，并且可以设置组与组之间的可见关系。组管理员权限可以针对组内成员进行会议的预约与会议控制。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章） 39★厂商需承诺免费提供多点控制单元MCU API接口，可以实现与其它系统的对接。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章） - ★质保期大于等于三年。 - ★直播平台（单次不超过2000人收看、包含软终端100套），报价含一年平台应用费用及设计管理服务费。

- （二）高清会议终端

1★需与MCU为同一品牌。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章）

2★采用分体式结构设计，摄像机与主机可分离安装。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告）

3终端采用为嵌入式操作系统，非PC结构不受电脑病毒感染。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章）

4★符合ITU H.323以及IETF SIP标准，会议速率为64Kbps - 6Mbps之间动态可调。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章）

5支持H.264 Hogh Profile协议，可在512Kbps带宽下实现720P30帧，1Mbps带宽下实现1080P30帧，2Mbps带宽下实现1080P60帧。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章）

6支持H.263、H.264、H.264high profile视频编解码协议，支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧，并向下兼容4CIF、CIF图像格式。

7支持20KHz以上高清宽带音频。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章）

8支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1 C音频编码协议。

9★支持全向麦克风，最大拾音距离至少10米。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告）

10支持屏蔽固定频率非人声。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告）

11支持RCA音频输入和输出接口，可以与调音台、功放等音频设备对接。

12★支持H.239和BFCP双流协议，支持H.264 High Profile，支持高清双路1080P图像和内容视图。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章）

13支持设置PC接入后，是否自动发送双流。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章）

14★支持在30%网络丢包时，视频图像依然清晰，支持在50%的网络丢包时，音频基本清晰。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告）

15支持固定端口设置，可以针对不同的网络端口要求对音频、视频、内容等手动设置通讯端口。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章）

16★支持平台整体录入终端序列号，自动由平台推送预配置。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告）

17支持替换背景图像。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告）

18支持在首页UI显示会议列表。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告）

19支持APP控制功能，可通过原厂软件APP控制终端进行呼叫，挂断，摄像头控制，发送双流，静音等操作。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告）

20★摄像机与会议终端同一品牌，支持12倍光学变焦，72°视角，支持1920x1080p 60帧/秒的高清视频输出。无需外配电源，可通过会议终端直接供电，支持倒装。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告）

21★摄像机无需采用任何转换设备或线缆，标配RS232控制接口，支持VISCA协议，可以接入终端，通过终端进行摄像机控制，或接入中控系统进行集中控制。摄像机视频接口无需采用任何转换设备或线缆，标配HDMI视频接口，通过转接或扩展视为不满足。（提供产品原厂的证明文件并加盖公章）

22★支持呼叫中，与会人员发言时，如果麦克风本地静音，终端在屏幕上显示麦克风静音提示，提示发言者取消麦克风静音。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告）

- 23★支持呼叫中，网络丢包严重时，通过明显的图标及文字提示提示与会者网络质量不佳。（需提供国家认证的权威检测机构第三方检测报告）

- 24、★终端设备、高清摄像机、全向麦克风质保期大于等于三年。

- 三、服务要求

1、服务地点: 四川省骨科医院

- 2、付款方法和条件：签订合同后5工作日内，必须送货至甲方指定地点，验收合格后采购人支付中标人合同总金额的100%。

- 综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | - 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | 以投标文件最终报价为准。 |
| 二 | 设备要求 | 50.5分 | - （一）硬件MCU：重要参数24条，满足一条得1分；一般参数17条，满足一条得0.5分。 - （二）高清会议终端：重要参数12条，满足一条得1分；一般参数12条，满足一条得0.5分。 | ★为重要参数，其余为一般参数。 |
| 三 | 服务方案 | 15分 | 投标人提供的产品及服务方案优得10-15分，一般得5-9分，较差得0-4分。 | 主要从售后服务、应急响应、人员配置等方面进行阐述。 |
| 四 | 业绩 | 4.5分 | 提供近2年类似业绩（2019.12-2021.12），以合同或中标通知书为准，一个业绩得0.45分，最多得4.5分。 | 以投标文件响应为准。 |