附件（2）：四川省骨科医院观片灯采购

SCSGKZCBSB-2021-86号

- 报价清单

| 项目名称 | 计量单位 | 参考规格型号 | 注册证名称 | 注册证号 | 生产 厂家 | 供应商 | 国家医保编码 | 供应商报单价（元） | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观片灯 | 台 | 壁挂式 |  |  |  |  |  |  | 单联，贴片式LED,旋钮调光，插片感应 |
|  | 台 | 壁挂式 |  |  |  |  |  |  | 双联，贴片式LED,旋钮调光，插片感应 |
|  | 台 | 壁挂式 |  |  |  |  |  |  | 三联，贴片式LED,旋钮调光，插片感应 |
|  | 台 | 壁挂式 |  |  |  |  |  |  | 四联，贴片式LED,旋钮调光，插片感应 |
|  | 台 | 支架式 |  |  |  |  |  |  | 单联，贴片式LED,旋钮调光，插片感应 |
|  | 台 | 支架式 |  |  |  |  |  |  | 双联，贴片式LED,旋钮调光，插片感应 |
|  | 台 | 支架式 |  |  |  |  |  |  | 三联，贴片式LED,旋钮调光，插片感应 |
|  | 台 | 支架式 |  |  |  |  |  |  | 四联，贴片式LED,旋钮调光，插片感应 |
|  | 台 | 嵌入式 |  |  |  |  |  |  | 单联，贴片式LED,旋钮调光，插片感应 |
|  | 台 | 嵌入式 |  |  |  |  |  |  | 双联，贴片式LED,旋钮调光，插片感应 |
|  | 台 | 嵌入式 |  |  |  |  |  |  | 三联，贴片式LED,旋钮调光，插片感应 |
|  | 台 | 嵌入式 |  |  |  |  |  |  | 四联，贴片式LED,旋钮调光，插片感应 |
|  | 台 | 移动式 |  |  |  |  |  |  | 贴片式LED，各联采购需求 |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、根据实际产品规格分别报价，包含项目所有规格，以满足临床需求2、产品彩页随标书密封邮寄。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、项目参数

| 序 号 | 技术参数及性能说明 |
| --- | --- |
| ▲ 1 | 光源：采用贴片式LED ，每联六组灯条并联排布，不会出现局部黑点或暗区，不影响观看胶片。 |
| 2 | 电源：内置电源 AC110V-220V/ 50~60Hz(宽电压） |
| 3 | 单联：外形尺寸：485*495*25mm； 双联：845*495*25mm；三联： 1197*495*25mm；四联：1564*495*25mm； （正负2cm） 观察屏尺寸：可同时观看单联1张、双联2张、三联3张、四联4张14*17寸的胶片，无漏光现象。 |
| ▲4 | 边框和观察屏：左右边框采用优质ABS工程塑料，上下边框电泳铝合金，背板采用纯铝板散热。 观察屏采用进口PC材质（提供证明文件），不泛黄不吸水变形，抗冲击不破裂。 |
| 5 | 功率： 20W； |
| 6 | 光源色温：≥10000K |
| ▲7 | 点亮方式：自动插片感应:插入胶片，观片灯自动点亮；取下胶片，观片灯立即自动熄灭。也可通过开关打开常亮模式。 |
| 8 | 观察屏均匀度：>90% |
| 9 | LED光源寿命：≥100000 h |
| 10 | 壁挂式整机厚度≤25mm |
| ▲11 | 夹片装置：采用弹力纤维夹片装置。 |
| 12 | 亮度调节：采用机械式旋钮调光器调整观察灯亮度，无级调光，稳定可靠。 |
| ▲13 | 感应传感器：机械寿命达到3000万次（提供证明文件） |
| 14 | 主要技术指标：符合国家最新颁布YY/T0610-2007行业标准 |

三、项目需求：

1、供应商按照院方的需求向院方提供相应商品及服务；供应商提供的产品应符合国家有关标准，提供的服务应符合行业标准。

2、供应商提供的产品在质保期内因产品质量问题发生的一切费用及相应法律责任均由供应商承担。

3、供应商提供的凡在挂网范围内的项目需在四川省药械集中采购及医药价格监管平台备案挂网，并提供商品代码。

4、提供产品彩页、产品功能及特点，与市面同类产品或医院现有产品对比及优势。

5.安装、调试和培训要求：设备安装由供应商与采购方根据现场情况协商安装方案。

6、服务要求：（1）供应商应在收到院方提供的产品采购需求之日3天内送货上门并完成相关验收手续。紧急情况时，如需订购货物，甲方须告知乙方，且送达时间不超过24小时。（2）供应商提供的产品保质期应≥5年，质保期内提供免费的维修维护保养。（3）提供完整的应急送货处理方案。（4）需提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹。（5）因故不能正常供货导致临床工作受影响的，将纳入医院名单管理，医院供应商信誉度将纳入惩处机制。

7、交货时间及地点：由院方指定交货时间免费送达至指定地点。

8、付款方式：在签订合同后，根据使用量进行结算。

9、因供应商提供的产品出现质量问题给院方造成人身伤害和财产损失的，供应商应当承担赔偿责任；供应商在提供产品过程中造成的所有财产损失及人身安全事故均由供应商负责；因供应商不能及时送货导致的损失或影响临床工作的，由供应商承担相应赔偿责任，并按医院供应商管理办法进行处罚。

- 综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | - 报价 | - 30分 | - 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | - 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | - 项目参数 | - 19分 | - ▲为重要参数，满足一个得2分，最多10分；其余为一般参数，满足一个得1分，最多得9分。 |  |
| 二 | - 项目需求 | - 18分 | - 满足一项项目要求得2分，最多得18分。 | - 以投标文件响应为准 |
| 三 | - 服务方案 | - 10分 | - 投标人提供的服务方案优得8-10分，一般得5-7分，较差得0-4分。 | - 服务方案包含：人员配置、完整的应急送货处理方案等。 |
| 四 | - 业绩 | - 20分 | - 此次产品在四川省内（外）同级三甲医院的近1年的使用证明材料，如供货发票、中标通知书、合同，一个业绩得2分，最多得20分。 | - 以投标文件响应为准 |
| 五 | - 投标文件的规范性 | - 3分 | - 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | - 以投标文件响应为准 |