- 附件（2）：四川省骨科医院医用隔帘采购项目

SCSGKZCBSB-2022-02号

- 报价清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考规格型号 | 生产厂家 | 供应商 | 单价限价 | 供应商报单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永久阻燃隔帘 | 米 | \ |  |  | 58元/米 |  |
| 2 | 不阻燃隔帘 | 米 | \ |  |  | 38元/米 |  |
| 3 | 隔帘轨道 | 米 | \ |  |  | 50元/米 |  |
| 4 | 不锈钢管 | 米 | Ø19*1.2mm*201圆管 |  |  | 48元/米 |  |
| 5 | 不锈钢管 | 米 | Ø25*1.5mm*201圆管 |  |  | 58元/米 |  |
| 单价合计（元）：（供应商必填） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：根据实际产品材质分别报价，根据实际情况报送项目所有隔帘材质及安装配件的报价，以满足临床需求。报价包含辅料、加工、运费和税费等。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、参数要求

| 品名 | 参数 |
| --- | --- |
| 永久性阻燃医用隔帘 | - 纤维含量：100%聚酯纤维 - 单位面积质量（自然）：310g/㎡±5g 3、燃烧性能（装饰用织物）：符合GB/T 5455-2014，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s,阴燃时间≤5s 4、甲醛含量：未检出 5、PH值：4.5~5.5 6、可用消毒水浸泡 7、可分解致癌芳香胺染料、致敏染料：禁用 8、耐皂洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级 9、耐干摩擦色牢度：沾色≥4级；耐湿摩擦色牢度：沾色≥4级 10、耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥4级 11、耐酸汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；耐碱汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥4级 12、耐热压色牢度（潮压）：棉布沾色≥4级，变色≥4级 13、耐光色牢度：≥5级 14、织物密度：直向55根/10cm±2根，横向35根/10cm±2根 15、可萃取重金属含量：锑（Sb）未检出，铅（Pb）未检出，镉（Cd）未检出，铬（Cr）未检出，砷（As）未检出,汞（Hg）未检出 16、遮光率：≥90% 17、苯酚化合物：五氯苯酚未检出，四氯苯酚总量未检出 18、耐磨性能：耐磨次数12000次 19、断裂强力：纵向≥480N，横向：≥1200N 20、抗菌性能：抗菌性能评价效果好 21、起球性≥4级 22、水洗尺寸变化率：经向：-1.0~1.0，纬向：-1.0~1.0 23、具有易去污性 24、断裂伸长率：直向≥48，横向：≥60 注：以上各项技术性能指标均需提供CMA检测报告进行佐证，并只能在同一份报告上体现，提供的报告必须可以通过网络检验。 |
| 不阻燃医用隔帘 | - 纤维含量：100%聚酯纤维 2、甲醛含量（游离甲醛）：未检出 3、PH值：5.5~6.0 4、异味：无 5、可分解致癌芳香胺染料：禁用 6、耐皂洗色牢度：变色≥4级，沾色≥3-4级 7、耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥3-4级， - 耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥3-4级 - 抗菌性能：抗菌性能评价效果好 10、起球性：4级 注：以上各项技术性能指标均需提供CMA检测报告进行佐证，并只能在同一份报告上体现，提供的报告必须可以通过网络检验。 |
| 隔帘轨道 | 1、轨道采用100％铝合金。 2、力学性能：抗拉强度≥160N/；断后延长率≥8%。 3、外观质量：型材表面无电灼伤，膜层脱落等影响使用的缺陷 4、角度偏差：±1.0度 5、端头斜切度：≤1度 6、弯曲度（全长1m上）：≤0.5mm；弯曲度（任意300mm长度上）：≤0.2mm。 - 扭拧度：≤0.3mm - 膜厚（局部膜厚）：15um；膜厚（平均膜厚）：15um 9、耐盐酸性：膜层表面无气泡或其他明显变化。 - 10、封孔质量：20mg/ 11、符合GB/T 5237.2-2017铝合金建筑型材（阳极氧化型材）国家标准要求。 12、壁厚：1.2mm 13、走珠采用POM材质，无噪音，经久耐用。 |
| 不锈钢加工隔帘轨道 | Ø19*1.2mm*201圆管 （含钢管焊接加工，等比例树脂挂环，辅料） |
|  | Ø25*1.5mm*201圆管 （含钢管焊接加工，等比例树脂挂环，辅料） |

样品要求

- 投标时需提交的样品清单：窗帘面料各材质2.8宽幅1米、轨道0.5米（配不锈钢挂钩），所有样品必须留可见截面。

- 送样要求：投标样品款式、材料、颜色等与招标项目要求必须一致。供应商自行承担与递交样品相关的所有费用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (3)本项目样品评审采用盲样，供应商交的样品上不得看见可以识别厂家的任何标志或标识或具有暗示性的文字、图案、装饰等。

备注：1、样品需随标书密封邮寄；2、开标完成后，供应商如需取回样品，请及时与四川省骨科医院招投标采购部宁老师联系。联系电话：028-65238736、13882055942。

- 三、项目需求（供应商需逐条应答）：

1、供应商按照院方的需求向院方提供相应商品及服务。供应商提供的产品应符合国家有关标准，提供的服务应符合行业标准。

2、供应商提供的产品在质保期内因产品质量问题发生的一切费用及相应法律责任均由供应商承担，供应商在提供产品过程中造成的所有财产损失及人身安全事故均由供应商负责。

3、供应商须提供产品的检测报告，提供产品彩页、产品功能及特点，与市面同类产品或医院现有产品对比及优势。

4、安装要求：安装对应孔位的天花板，需保证天花板的完整性，不得出现外观变形、污损等情况。安装支架需要在顶部钻孔固定支架，会产生一定的灰尘、粉尘，安装完毕需对安装区域的天花板进行保洁处理。安装中的所有耗材由成交供应商负责。

5、服务要求：

（1）供应商应在收到院方提供的产品采购需求之日10日内完成测量、送货上门安装并完成相关验收手续。紧急情况时，如需订购货物，甲方须告知乙方，且送达时间不超过24小时。

（2）供应商提供的产品保质期应≥5年。

（3）质保期内，供应商将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，2小时内响应；如故障不能排除，应在24小时内提供现场维修服务，提供备品或更换服务。

（4）维护保养：供应商应在质保期内定期对产品进行预维护保养，每半年1次。在整个产品使用过程中，供应商帮助解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

（5）提供完整的应急送货处理方案。

（6）各类产品款式、制作工艺（如病房隔帘褶皱比例）等按照医院要求提供。

（7）安装中所需的所有配件费用包含在报价总价中。

（8）因故不能正常供货导致临床工作受影响的，将纳入医院名单管理，医院供应商信誉度将纳入惩处机制。

6、交货时间及地点：由院方指定交货时间免费送达至指定地点，并完成安装，因供应商不能及时送货导致的损失或影响临床工作的，由供应商承担相应赔偿责任，并按医院供应商管理办法进行处罚。

7、付款方式：按清单执行，以实际发生量结算。采购人在收到成交供应商正规发票经核对无误后30工作日内将货款打入指定账户内。

四、综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30分*100%。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 2 | 技术参数要求 | 24.5分 | 技术参数共49条，完全满足要求的得24.5分，每有一条不满足的扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 项目需求 | 14分 | 满足一项项目要求得1分，最多得14分。 |  |
| 4 | 样品 | 12分 | 现场评标专家根据供应商提供的样品进行排名打分，第一名12分，第二名10分，以此类推。无样品、样品不全或样品错误的，不得分。 | 样品采用综合评定法：包含材质、外观、光泽度、触感、阻燃性等。 |
| 5 | 业绩 | 17.5分 | 投标人近2年（2020.1-2022.1）具有类似业绩每提供1个得1.75分，最多得17.5分。(以合同或中标通知书为准） | 以投标文件响应为准 |
| 6 | 标书规范性 | 2分 | 按照要求提供标书，标书制作不规范的，一处扣0.5分，最多扣2分。 | 以投标文件响应为准 |